## 苏州二叶制药有限公司应急预案（应急措施）

本公司采取的应急预防措施

(1)仓库和危废暂存间存放过程或车间生产过程中或储罐区储存过程中，一旦发生泄漏，应立即采取补救措施，切断事故源，并向车间值班领导报告。

(2)工人视泄漏情况，如果是包装袋泄漏或管道泄漏，则可能是由于腐蚀造成，应迅速报告。

(3)车间在接到报告后，应立即派人到现场检查实情，并尽可能把详细情况通知生产技术部，同时采取一切办法切断事故源。

(4)生产技术部应迅速查明事故发生原因、泄漏部位，并通知应急救援指挥部，夜间发生事故时，应立即通知公司夜间值班领导担负临时指挥任务。

(5)指挥部下达按应急救援预案处置的命令，通知指挥部成员和各救援队赶赴事故现场。

(6)指挥部人员到达现场后，首先查明现场有无伤员及中毒者，以最快速度将伤员及中毒者送往就近医院进行抢救。

(7)当事故状态得到控制，应对仓库、车间、危废暂存间做细致检查，确认事故隐患已经消除，可恢复正常生产。

### 大气污染事件保护目标的应急措施

对仓库、车间、危废暂存间及储罐内各类物料泄漏的应急处置，应注意根据物料的危险特性，采取不同的处置措施进行处置。

（1）确定污染物扩散模式

大气污染事件首先应当确定污染物的性质、排放量、严重程度、可控能力、影响范围、风速风向以及大气稳定度。根据厂区布置情况，切断污染源所需时间等来确定污染物质的扩散速率。

（2）污染防治措施

①现场应划定警戒区域，派员警戒阻止无关车辆、人员进入现场划定警戒区。泄漏事故发生后，根据仓库贮存量大小，包装桶损坏程度，有毒气体可能扩散范围设置警戒范围。泄漏时间越长，危险性越大，划定的警戒区范围也越大。在有关地点设置“禁止入内”、“此处危险”的标志，或根据情况设立警戒岗，切断通往危险区域的交通，禁止车辆、无关人员进人危险区。

②使用防爆抢险、回收设备、器具，进入现场人员需穿着防静电防护服、鞋，释放人体静电；

③切断泄漏气体波及场所内电源，控制一切火源，现场禁止使用非防爆通讯器材；

④现场浓度较大时，视情用喷雾水稀释；

⑤有影响邻近企业时，及时通知，要求采取相应措施；

⑥需要时，向邻近企业请求设备、器材和技术支援；

（3）基本防护措施

①呼吸防护：在确认发生有毒物质（如液体化工原料、中间体及液态危险废物）泄漏后，应马上用手帕、餐巾纸、衣物等随手可及的物品捂住口鼻。手头如有水或饮料，最好把手帕、衣物等浸湿。最好能及时戴上防毒面具、防毒口罩。

处理泄漏故障时，处理人和监护人必须佩戴好氧气呼吸器。不得用湿手帕捂住口、鼻或戴过滤式防毒面具处理故障，更不准不戴任何防护用具处理泄漏故障。

②皮肤防护：尽可能戴上手套，穿上雨衣、雨鞋等，或用床单、衣物遮住裸露的皮肤。如已备有防化服等防护装备，要及时穿戴。

③眼睛防护：尽可能戴上各种防毒眼镜、防护镜或游泳用的护目镜等。

④洗消：到达安全地点后，要及时脱去被污染的衣服，用流动的水冲洗身体，特别是曾经裸露的部分。

⑤救治：迅速拨打120，将中毒人员及早送医院救治。中毒人员在等待救援时应保持平静，避免剧烈运动，以免加重心肺负担致使病情恶化。

⑥食品检测：污染区及周边地区的食品和水源不可随便动用，须经检测无害后方可食用。

（4）受影响区域人群疏散方式

当环境事故发生后严重影响到了厂内以及受保护地区人民群众的生命安全时，应当组织人员疏散，疏散时，遵循以下原则：

①保证疏散指示标志明显，应急疏散通道出口通畅，应急照明灯能正常使用。

②明确疏散计划，由应急领导小组发出疏散命令后，疏散小组按负责部位进入指定位置，立即组织人员疏散。

③疏散小组用最快速度通知现场人员，按疏散的方向通道进行疏散。

④积极配合好有关部门（公安消防队）进行疏散工作，主动汇报事故现场情况。

⑤事故现场有被困人员时，疏导人员应劝导被困人员，服从指挥，做到有组织、有秩序地疏散。

⑥正确通报、防止混乱。疏导人员首先通知事故现场附近人员先疏散出去，然后视情况公开通报，告诉其他区域人员进行有序疏散，防止不分先后，发生拥挤影响顺利疏散。

⑦口头引导疏散。疏导人员要用镇定的语气，呼喊、劝说人们消除恐惧心里，稳定情绪，使大家能够积极配合进行疏散。

⑧广播引导疏散。利用广播将发生事故的部位，需疏散人员的区域，安全的区域方向和标志告诉大家，对已被困人员告知他们救生器材的使用方法，自制救生器材的方法。

⑨事故现场直接威胁人员安全，疏散组人员采取必要的手段强制疏导，防止出现伤亡事故。在疏散通道的拐弯、叉道等容易走错方向的地方设疏导人员，提示疏散方向，防止误入死胡同或进入危险区域。

⑩对疏散出的人员，要加强脱险后的管理，防止脱险人员对财产和未撤离危险区的亲人生命担心而重新返回事故现场。必要时，在进入危险区域的关键部位配备警戒人员。

专业救援队伍到达现场后，疏导人员若知晓内部被困人员，要迅速报告，介绍被困人员方位、数量。

（5）紧急避难场所

①选择合适的地区或建筑物为紧急避难场所；

②做好宣传工作，确保人人了解紧急避难场所的地址，目的和功能；

③紧急避难场所必须有醒目的标志牌；

④紧急避难场所不得作为他用。

（6）交通疏导

①发生严重环境事故时，应急领导小组应积极配合有关部门，汇报事故情况，安排好交通封锁和疏通；

②设置路障，封锁通往事故现场的道路，防治车辆或者人员再次进入事故现场；

③配合好进入事故现场的应急救援小队，确保应急救援小队进出现场自由通畅；

④引导需经过事故现场的车辆或行人临时绕道，确保车辆行人不受危险物质的伤害。

### 危险废弃物泄漏事件应急措施

针对危险废物暂存场所，意外事故发生后，启动相应的应急措施：

固态危险废弃物（包括废水处理污泥、废脱色过滤介质、报废药品（原药）、报废药品（制剂）、焚烧炉炉渣、废包装、废包装物）洒落应急处理措施：

（1）发生固态危险废弃物洒落时应及时处理，控制抛洒、泄漏，并对抛洒、泄漏的废物进行清理回收。事故现场警戒，严禁无关人员进入，注意现场禁带火种。

（2）立即用应急沙袋封堵就近雨水井，防止洒落的危险废物进入到雨水井中；关闭雨水阀并开启事故应急池阀门。

（3）通知相关部门赶赴现场，采取针对性措施，对泄漏地点的地面立即用水清洗，并对清洗水进行收集，送往公司废水处理设施处理。

（4）沾染危险固体废弃物的厂内土壤或沙土交由有资质的单位进行处理；清理时可咨询有关专家，以决定安全和最佳方法后进行，必要时由具备资质的清洗机构清洗。

液态危险废弃物（蒸馏残余物、废机油及溶媒母液）泄漏应急处理措施：

（1）若液态危险废弃物少量洒漏，立即用应急沙袋封堵就近雨水井，防止泄漏液进入到雨水井中；确认雨水阀关闭并开启事故应急池阀门。立即用吸收棉吸收并擦干净，吸收液态废弃物的吸收棉集中送到危废暂存间按危险废物暂存。事故现场警戒，严禁无关人员进入，注意现场禁带火种。

（2）若液态危险废弃物洒漏较多，立即用应急沙袋封堵就近雨水井，防止泄漏液进入到雨水井中；确认雨水阀关闭并开启事故应急池阀门。立即用大量沙土吸收废液，再用吸收棉吸收并擦干净，吸收液态废弃物的沙土和吸收棉送到危废暂存间按危险废物暂存。事故现场警戒，严禁无关人员进入，注意现场禁带火种。

（3）溶媒母液储罐设有围堰，若发生泄漏及时将泄漏液抽至备用储罐暂存，并用吸收棉吸收剩余少量泄露液。吸收棉送至危废暂存间按危险废物暂存。事故现场警戒，严禁无关人员进入，注意现场禁带火种。

（4）用消防水冲洗剩下的少量物料，冲洗水排入应急事故池后至公司废水处理设施处理。

（5）沾染危险固体废弃物的厂内土壤或沙土交由有资质的单位进行处理；清理时可咨询有关专家，以决定安全和最佳方法后进行，必要时由具备资质的清洗机构清洗。

（6）当液态危险废弃物已泄漏至外环境进入河流时，则应立即向市政府及相关部门报告启动相关预案，对可能产生的污染的河流进行封堵措施，减小水污染可能影响的范围。

### 水污染事件保护目标的应急措施

公司厂区内仓库、车间、危废暂存间及储罐内各类液体物料若发生泄漏，可能会对公司周边地表水体造成影响，采取的预防和应急措施如下：

（1）有毒有害物（如液体化工原料、中间体）泄漏时，为防止液体向厂外扩散。可采取筑堤堵截泄漏液或者引流到安全地点。关闭雨水阀，液体泄漏时可防止物料外流，对于大量泄漏，可选择用隔膜泵将泄漏物料抽入容器内或槽车内；当泄漏量小时，可用沙子吸附材料、中和材料等吸收中和。并将收集的泄漏物运至废物处理场所处置。用消防水冲洗剩下的少量物料，冲洗水排入应急事故池。

危险暂存场所选用的危废贮存容器应符合标准，容器及材质满足强度要求，容器外表面完好无损；危废暂存间地面与裙脚均用10cm混凝土覆盖，并采用环氧树脂地坪，防渗层满足标准要求；危废暂存间防风、防雨、防晒；仓库内均设置浸出液收集槽，若有泄漏发生，可通过浸出液收集槽将浸出液引入公司废水收集系统。

（2）现场清理泄漏物料时，将冲洗的污水应排入应急事故池进行处理；危险固体废弃物交由有资质的单位进行处理；清理时可咨询有关专家，以决定安全和最佳方法后进行，必要时由具备资质的清洗机构清洗。

（3）当污水外溢污染水域时，及时与水利部门联系暂停有关水闸放水，防止污染水域扩大蔓延；当高浓度污染物已泄漏至外环境进入河流时，则应立即关闭雨水和污水应急阀门（控制外排总量），并向市政府及相关部门报告启动相关预案，对可能产生的污染的河流进行封堵措施，减小水污染可能影响的范围。

（4）本公司储存的化学品及危险废物均不易直接进入附近河道，不会对周围水体产生不利影响（厂区雨水管和污水管设有切换阀，泄漏后立即关闭雨水阀，废水可以由污水管进入应急事故池，仓库内均设置浸出液收集槽，一旦发生泄漏事故时，可起到防止更大范围扩散的作用）。

### 地下水、土壤污染防治措施

公司地下水、土壤污染预防措施主要是对厂区地面进行防渗处理。

根据项目特点及厂区布置，厂区可以划分为重点污染防渗区及一般污染防渗区，重点污染防渗区主要包括生产车间、仓库、储罐区、污水处理站、危废暂存间等；其它公用工程和办公生活区等均属一般污染防渗区。

重点污染防渗区：地面整体防渗，通过采用基础整板，设备配筋防止混凝土开裂渗透，相关构筑物做相关防腐防渗透处理。同时，通过地面围堰、集水井、集水管道系统，将污水泵送到污水处理站。

其中，特别重点关注对危废暂存间的防渗处理，具体如下：

危废暂存间地面与裙脚均用10cm混凝土覆盖，并采用环氧树脂地坪，防渗层满足标准要求；危废暂存间防风、防雨、防晒；仓库内均设置浸出液收集槽；将固体废物尽可能用容器或高强度专用包装袋包装后保存。

经采取上述措施后，公司运营中可有效防止对周围土壤和地下水造成影响。

### 受伤人员现场救护、救治与医院救治

1、中毒时的急救处置

（1）吸入气体中毒时，迅速脱离现场，移至空气新鲜、通风良好场所，松开患者衣领和裤带，冬季应注意保暖，送医院治疗；

（2）沾染皮肤时应立即脱去污染的衣服、鞋袜等，用大量清水冲洗；

（3）溅入眼睛时，用大量清水冲洗后，送医院治疗；

（4）急性中毒时为防止虚脱，应使患者头部无枕躺下，挣扎乱闹时，按住手脚，注意不应妨碍血液循环和呼吸，送医院治疗；

（5）神智不清时，应使其侧卧，注意呼吸畅通，防止气道梗阻，送医院治疗；

（6）呼吸微弱或休克时，可施行心肺复苏术，恢复呼吸后，送医院治疗或请求医院派员至现场急救。

2、外伤急救处置

（1）一般外伤：脱离现场，清除污物，止血包扎，需要时送医院进一步治疗；

（2）骨折时用夹板固定包扎，移动护送时应平躺，防止弯折，送医院治疗。

3、烧伤急救处置

（1）防止休克、感染。为防止伤者休克和创面发生感染，应给伤者口服止痛片；

（2）烧伤创面一般可不做特殊处理，尽量不要弄破水泡，可用纱布给予简单包扎。手足被烧伤时应将各个指、趾分开包扎以防粘结。

（3）尽快送往临近医院救治，护送前及护送途中要注意防止休克。

4、触电急救处置

（1）迅速使触电者脱离电源；

（2）解救时须注意不使伤者再受坠落摔伤、溺水等伤害；

（3）解救时禁止赤手或用导电体与触电者接触；

（4）当触电者处于休克时，应立即施行心肺复苏术；

（5）立即通知医院派员抢救或将伤者送医院抢救，在护送或抢救过程应继续进行心肺复苏措施。

5、医院救治

（1）个别受伤人员救援时，由所在部门派员接引救护车辆至现场；

（2）门卫协助救护车辆的入厂安全措施的落实；

（3）多人受伤、中毒救援时，后勤保障组指挥协调派员接引与接洽，并派员跟随。

# 组织机构及职责

## 组织体系

本公司应急指挥机构由总指挥、副总指挥、各应急小组及应急人员组成。应急小组包括：通讯联络疏散组、危险源控制现场抢险组、物资保障组、警戒医疗救护组、应急物资组和环境监测组。本公司内部应急组织机构见图5-1所示。

本公司事故应急指挥机构组成图

## 指挥机构组成及成员职责

1．指挥组组长：张健

副组长：陈学文（当组长不在单位时，由副组长行使组长职责）

A.负责掌握意外灾害状况；

B.协调各组协同实施，必要时可动用应急小分队；

C.决定与宣布解除警报状态；

D.决定与解除疏散；

E.决定关启雨水阀和应急池。

2．通讯联络、疏散组组长：刘法军

副组长：黄巧峰  徐军（当组长不在单位时，由副组长行使组长职责）

事件发生时负责向对内的联络通报和对外的消防报警，以及环保、安监等相关职能部门的联系工作。必要时联络厂区附近的单位及居民做好相关防护、撤离工作。

开辟疏散通道，指挥现场人员按逃生路线迅速撤离火场。要求撤离人员一路小跑至应急集合点。

3．危险源控制、现场抢险组组长：董建新

副组长：邱民松  史剑亮（当组长不在单位时，由副组长行使组长职责）

采取一切可控措施对初起事故进行控制，防止事态扩大，对一些重要物资（如危险化学品、易燃品、施工材料等）进行迅速有效的转移，同时听从指挥组关启雨水阀和应急池的指令和临时安排的事项。

同时保证现场救援通道的畅通。必要时开辟疏散通道，指挥现场人员按逃生路线迅速撤离现场，要求撤离人员一路小跑至应急集合点。并根据现场情况及时与物资保障组组长联系，双方协商拿出科学的工程技术方案，有效地指导应急救援行动中的工程技术工作。

现场抢险应急小分队

| 职务 | 姓 名 | 岗位 | 手机 | 固定电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 队长 | 邱民松 | 原药主管 | 13812778905 | 66078072（101） 66078192（102） |
| 副队长 | 史剑亮 | 103主管 | 13771947078 |  |
|  | 范胜亚 | 工艺主管 | 13402696220 |  |
| 队员 | 黄小明 | 成盐 | 13814833243 |  |
|  | 李中生 | 溶媒 | 13913593561 |  |
|  | 吴文华 | 无菌 | 13771708211 |  |
|  | 刘建强 | 冻干 | 15850211919 |  |

4．物资保障组组长：沈灏

副组长：尤丽东  毛伟（当组长不在单位时，由副组长行使组长职责）

负责应急救援物资的现场运输和及时使用，必要时对一些重要物资（如危化品、易燃品、施工材料等）进行迅速有效的转移，同时听从指挥组临时安排的事项。与现场抢险组有效沟通，根据现场反应情况及时向现场抢险组提供科学的工程技术方案和技术支持，有效地指导应急救援行动中的工程技术工作。

物资保障应急小分队

| 职务 | 姓 名 | 岗位 | 手机 | 固定电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 队长 | 尤丽东 | 设备管理 | 13771948231 |  |
| 副队长 | 毛伟 | 机修 | 18761945209 |  |
|  | 许敏康 | 维修 | 13004579939 |  |
| 队员 | 曹历 | 机修 | 15951479020 |  |
|  | 张任飞 | 机修 | 15950053760 |  |
|  | 王惠明 | 机修 | 13771989760 |  |
|  | 杨永寿 | 机修 | 13862084989 |  |
|  | 程时敏 | 机修 | 13914029025 |  |

5．警戒、医疗救护组组长：唐鹤鸣

副组长：陆婷婷  邱志婴（当组长不在单位时，由副组长行使组长职责）

对受伤人员进行现场救护，对伤势较重的人员安排车辆送往就近医院进行救治。同时做好受伤人员医疗救护的跟踪工作，协调处理相关工作。必要时做好受伤人员及家属的稳定工作，确保事故发生后受伤人员及家属思想能够稳定，及时慰问受伤人员及家属。

负责布置安全警戒，禁止无关人员和车辆进入危险区域，在人员疏散区域进行治安巡逻。

6．应急物资组组长：刘洪艳

落实应急救援物资的储备，检查、监督、落实应急救援物资资源的更新和达标，必要时紧急购买或调用所需的救援物资。

7．环境监测组组长：石婷婷

组织公司化验室确定污染物类别及危害，必要时向指挥组报告。

联系上级环保部门确定危险物质的成分及浓度，确定污染区域范围，对事故造成的环境影响进行评估，制定环境修复方案并组织实施。